微波模块通信协议

1、通讯格式定义

模块使用主从通讯模式，模块作为从机，不主动发送，只能响应主机指令。

通讯使用默认波特率115200，无校验，数据8bit，停止位1bit

2、通讯帧格式定义

使用HEX数据进行通讯，固定帧头，帧尾为和校验

帧头：2字节，主机发送55 5A，从机回应55 A5

数据长度：1字节，不包含自身，命令码+数据+校验的长度

命令：主机发送读写从机的指令，1字节

数据：

校验：（帧头+数据长度+命令+数据）& 0xFF

2.1帧格式定义

| 帧格式 | 帧头 | 数据长度 | 命令 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机发送 | 55 5A（2Byte） | （1Byte） | （1Byte） | （N byte） | （1Byte） |
| 从机回应 | 55 A5（2Byte） | （1Byte） | （1Byte） | （N byte） | （1Byte） |

2.1命令定义：

| 命令码 | 功能 | 主机发送 | 从机回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 开关雷达指令 | 开：55 5A 03 D1 01 84 | 55 A5 03 D1 01 CF |
|  |  | 关：55 5A 03 D1 00 83 | 55 A5 03 D1 00 CE |
| D2 | 设置波特率 | 55 5A 03 D2 01 85 | 55 A5 03 D2 01 D0 |
| D3 | 查询微波检测距离 | 55 5A 02 D3 84 | 55 A5 0A D3 00 32 00 00 00 64 01 00 6E |
| D4 | 设置电平输出 | 55 5A 04 D4 00 64 EB | 55 A5 04 D4 00 64 36 |

2.3查询微波检测距离，从机数据定义：

检测距离：单位cm，长度2byte，高位在前

速度数据：单位cm/s，长度2byte，高位在前

信号强度：长度2byte，高位在前

动作信号：长度1byte， 0表示没有，1表示上下手扫，2表示左右手扫，其他可扩充

雷达状态：长度1byte，如果查询时候雷达处于关闭，该字节显示1表示雷达关闭。

上述数据如无此参数置为 0

2.4编号对应波特率

0x01-115200

0x02-57600

0x03-38400

0x04-28800

0x05-19200

0x06-14400

0x07-9600

0x08-4800

0x09-2400

0x0A-1200

2.5电平输出设置

阈值距离：单位cm，长度2byte，高位在前

数据设置完成后自动记忆，上电时读取数据

检测距离小于设定阈值时输出电平信号